Блок предохранителей в двигательном отсеке

Звуковой сигнал ‘HORN’

10 А

10 А

10 А

10 А

10 А

10 А

10 А

10 А

15 А

10 А

15 А

10 А

15 А

Пинцет!

Вентилятор радиатора

‘RAD’

Блок упр. двигателя

‘ECU1’

Реле вентилятора радиатора

‘RAD1’

Реле вентилятора радиатора

‘RAD2’

Зажигание

‘IGN1’

Зажигание

‘IGN2’

Реле

передних противотуманных фары

‘FR FOG’

Приборная панель

‘В+’

Реле

задней противотуманной фары

‘PR FOG’

Реле

звукового сигнала

‘HORN’

Реле кондиционера воздуха

‘A/CON’

Реле стартера

‘START’

Реле

задних габаритов

‘TAIL’

Запасной

Запасной

Кондиционер

‘A/CON’

Задн. габарит

лев. ‘TAIL LH’

Задн. габарит

прав. ‘TAIL RH’

Упр.двигателя блок ‘ECU2’

Стоп сигналы

‘STOP’

Днев.ходовые огни ‘DRL’

Пер.противоту-манки‘FR FOG’

Аварийка ‘HAZARD’

30 А

20 А (30 А)

30 А

30 А

30 А

Осв.салон

‘R/LR’

Магнитола

‘AUDIO’

Вентиля-тор

‘BLOWER’

АБС

‘ABS1’

АБС

‘ABS2’

Электо-привод стекол

‘P/WDW’

Приборная панель

‘В+’

30 А

40 А

40 А

30 А

30 А

АКБ

'ВАТТ'

40А

Блок предохранителей в салоне

| 15 А | Прикуриватель C/LIGHTER |  |  | Диод -5 DIODE -5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 А | Обогрев заднего стекла HTD GLASS 2 | 10 А | АБС/ССКУ ABS/ESP | 10 А | Сигн. Подушек безопасности A/BAG IND |
| 20 А | Центральный замок C/DR LOCK | 10 А | Приборная панель CLUSTER | 15 А | Автоматическая коробка TCU B/UP |
| 20 А | Обогрев заднего стекла HTD GLASS 1 | 10 А | Указатель поворота T/SIG LP | 10 А | Подушки безопаснсоти A/BAG |
| 10 А | Двигатель стартера START SIG | 25 А | Элекропривод стекол зад. P/WDW RR | 15 А | Зажигание IGN COIL |
| 10 А | Кондиционер A/CON SW | 25 А | Элекропривод стекол пер. P/WDW FRT | 10 А | Датчик кислорода SNSR |
| 15 А | Обогрев сидений SEAT HTD | 15 А | Задний дворник RR WIPER | 15 А | Форсунки INJ |
| 10 А | Задняя противотуманка RR FOG LP | 10 А | Фара левая H/LP (LH) | 20 А | Дизель DSL ECU1 |
| 20 А | Передние дворники FRT WIPER | 10 А | Фара правая H/LP (RH) | 10 А | Дизель DSL ECU2 |
| 10 А | Бензонасос FUEL PUMP | 10 А | Зеркала IGN O/S MIR FATC | Диод -2 DIODE -2 |  |
|  |  |  |  | Диод-1 DIODE -1 |  |